Dokumentasi Produk Tugas Akhir

Lembar Sampul Dokumen

| Judul Dokumen | TUGAS AKHIR TEKNIK TELEKOMUNIKASI: Judul tugas akhir: Pengembangan Sistem dan Skenario Experiment Power Transmission dan Data Rate Adaptation pada Vehicular Communication |  |
| --- | --- | --- |
| Jenis Dokumen | PROPOSAL PENGEMBANGAN DESAIN AWAL |  |
|  | Catatan: Dokumen ini dikendalikan penyebarannya oleh Prodi Teknik Telekomunikasi ITB |  |
| Nomor Dokumen | T30-01-TA2024.17 |  |
| Nomor Revisi | 01 |  |
| Nama File | T30 |  |
| Tanggal Penerbitan | 19 Desember 2024 |  |
| Unit Penerbit | Prodi Teknik Telekomunikasi – ITB |  |
| Jumlah Halaman | 25 | (termasuk lembar sampul ini) |

| Data Pengusul |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pengusul | Nama | Muhammad Alief Fauzan Bariadi |  |  | Jabatan |  | Anggota Kelompok |
|  | NIM | 18121031 |  |  | Tanda Tangan |  |  |
|  | Nama | Syah Muafa Al Kautsar |  |  | Jabatan |  | Anggota Kelompok |
|  | NIM | 18121019 |  |  | Tanda Tangan |  |  |
| Pembimbing | Nama | Prof. Dr. Ir. Nana Rachmana Syambas, M.Eng. |  |  | Tanda Tangan |  |  |
|  | NIP | 19590221 198503 1 003 |  |  |  |  |  |
|  | Nama | Dr. Ing. Eueung Mulyana, S.T, M.Sc |  |  | Tanda Tangan |  |  |
|  | NIP | 19741218 200801 1 009 |  |  |  |  |  |
|  | Nama | Galih Nugraha Nurkahfi, M.T. |  |  | Tanda Tangan |  |  |
|  | NIP | 19841115 201902 1 002 |  |  |  |  |  |
| Lembaga |  |  |  |  |  |  |  |
| Program Studi Teknik Telekomunikasi Sekolah Teknik Telekomunikasi dan Informatika Institut Teknologi Bandung |  |  |  |  |  |  |  |
| Alamat |  |  |  |  |  |  |  |
| Labtek 8, Lantai 4, Jalan Ganesha no. 10, Bandung |  |  |  |  |  |  |  |
| Telepon : +62 22 250 0962, +62 22 250 1661 |  |  |  | Faks :+62 22 250 0962 |  | Email:stei@stei.itb.ac.id |  |

# DAFTAR ISI

# DAFTAR ISI

# 1.	PENGANTAR

# 1.1	Ringkasan Isi Dokumen

# 1.2	Tujuan Penulisan dan Aplikasi/Kegunaan Dokumen

# 1.3	Daftar Singkatan

2.	ALTERNATIF SOLUSI DESAIN

2.1	Alternatif Metode Desain

2.1.1. Subsistem ke-1

2.1.2. Subsistem ke-2

2.1.3. Subsistem ke-3

2.1.4. Subsistem ke-4

2.1.5. Sistem Terintegrasi

2.2	Estimasi Biaya Produk

2.3	Analisis Finansial

2.4.	Penentuan Solusi Desain Terbaik

2.4.1. Pembobotan Kategori dari Alternatif Metode Desain

2.4.2. Matriks Keputusan

3.	RENCANA PELAKSANAAN PROYEK DESAIN

3.1. Sumber dan Cara Mendapatkan Dana Pembuatan Desain

3.2. Struktur Organisasi Pengembangan dan Pemasaran Desain

4. 	KESIMPULAN DAN RENCANA SELANJUTNYA

4.1	Kesimpulan

4.2	Rencana Desain Selanjutnya (Tugas Akhir 2)

# Referensi

# PENGANTAR

## Ringkasan Isi Dokumen

Dokumen ini ditulis atasa dasar pemenuhan syarat tugas akhir yang berjudul Pengembangan Sistem dan Skenario Eksperimen Adaptasi Daya Transmisi dan Data Rate pada Vehicular Communication. Proyek desain ini diharapkan mampu menghasilkan sistem integrasi yang dapat mengautr komunikasi antar kendaraan otonom berjalan dengan optimal. {utilitas kanal} dan {Tingkat interferensi} pada kanal komunikasi dipengaruhi oleh pengaturan daya transmisi dan data rate. Seberapa besar pengaruh tersebut dapat diukur menggunakan beberapa parameter, antara lain yang difokuskan oleh  dokumen ini adalah {CBR} dan {SNR}. Dalam konteks komunikasi V2V, kebutuhan akan latensi rendah dan juga menjadi hal yang sangat penting untuk keselamatan karena antar kendaraan harus mampu untuk berkomunikasi secara real time.

Desain proyek ini memiliki beberapa alternatif mulai dari penggunaan algoritma, aplikasi, dan infrastuktur desain yang memenuhi peryaratan fungsional yang dibutuhkan. Sistem dari desain proyek ini dibagi menjadi empat subsistem dengan fokus yang lebih terpusat, yaitu subsitem optimasi data rate dan daya transmisi, subsistem pemodelan sistem komunikasi, subsistem deasin uji, dan subsistem algoritma yang diimplementasi. Dalam penentuan solusi desain terbaik, dilakukan pembobotan untuk setiap solusi alternatif. Pembobotan ini dihitung berdasarkan kesesuaian, kelebihan, dan kekurangan dari masing-masing alternatif desain yang terlmpar pada bab 2.

Dalam pembiayaan dan stuktur organisasi dari pengembangan dan pemasaran solusi ini dijelaskan pada bab 3. Untuk tahap selanjutnya, akan dilakukan implementasi solusi deasin terbaik yang akan dibangun sesuai dengan urutan subsistemnya yaitu mendesain model sistem komunikasi, pengembangan script feeding dari algoritma ML yang dipilih untuk digunakan yaitu PPO dan SAC. Pengimplementasian algoritma PPO dan SAC untuk skenari V2V ini akan diuji dan dievaluasi antar kinernya lalu akan dibandingkan antar solusi hingga mendapatkan hasil terbaik

## Tujuan Penulisan dan Aplikasi/Kegunaan Dokumen

Tujuan penulisan dokumen ini adalah sebagai berikut:

- Gambaran umum dari segi teknis dan non teknis tentang proyek yang dikerjakan

- Memastikan kelayakan dari pengerjaan tugas akhir ini

- Catatan dari proses dan revisi yang dilakukan selama pengerjaan tugas akhir

Dokumen ini ditujukan kepada dosen pembimbing tugas akhir dan tim tugas akhir Program Studi Teknik Telekomunikasi ITB sebagai bahan penilaian tugas akhir.

## DAFTAR SINGKATAN

| Singkatan | Arti |
| --- | --- |
| CBR | Channel Busy Ratio |
| SNR | Signal-to-Noise Ratio |
| ETSI ITS-G5 | European Telecommunications Standards Institute Intelligent Transport Systems - G5 |
| V2V | Vehicle-to-Vehicle |
| SUMO | Simulation of Urban Mobility |
| SAE | Society of Automotive Engineers |
| MDP | Markov Decision Process |
| BSM | Basic Safety Message |
| DSRC | Dedicated Short Range Communication |
| V2X | Vehicle-to-Everything |
| DNN | Deep Neural Network |
| SDN | Software-Defined Networking |
| Wi-Fi | Wireless Fidelity |
| LTE | Long-Term Evolution |
| PHY | Physical Layer |
| MAC | Medium Access Control |
| IEEE | Institute of Electrical and Electronics Engineers |
| Veins | Vehicles in Network Simulation |
| VANET | Vehicular Ad-hoc Network |
| ML | Machine Learning |
| SAC |  |
| PPO |  |

Manipulasi kecepatan dan kepadatan kendaraan, kalo udah bisa otak atik, nanti petain daerah rill sebagai use case, yang penting eksperimen running dulu

# 2.		ALTERNATIF SOLUSI DESAIN

2.1. Alternatif Metode Desain

Tabel 1. Pemetaan Persyaratan Desain menjadi Alternatif Metode Desain

| Fungsi | Relevansi Fungsi |  | Metode |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Persyaratan dan Spesifikasi Fungsional | Subobjektif dan Constraint, beserta Syarat Pemenuhanannya | Kategori | Alternatif |
| Subsistem optimasi data rate dan daya transmisi | Rangkuman persyaratan fungsional 1 ,2 ,3: Menjaga {CBR} dan {SNR} pada kisaran yang memadai dengan menyesuaikan data rate dan transmisi daya. Rangkuman spesifikasi: {CBR dan SNR sesuai standar ETSI ITS-G5}. | Rangkuman subobjektif 1, 2, 3 dan constraint: Mengoptimalkan utilisasi kanal komunikasi dan mengelola interferensi untuk menjaga kualitas kanal komunikasi. Rangkuman syarat pemenuhan: CBR dijaga dalam rentang 0.6 – 0.7 dan SNR dipertahankan antara 15-20 dB. | Algoritma Komputasi | 1. Teknik konvensional: congestion control algorithm 2. Teknik machine learning: Q-learning, DNN, deep Q-learning |
| Subsistem pemodelan sistem komunikasi | Rangkuman persyaratan fungsional 4: Mendesain model sistem komunikasi sesuai kondisi lingkungan sebenarnya. Rangkuman spesifikasi: Protokol komunikasi menggunakan standar V2V. | Rangkuman subobjektif 4 dan constraint: Mengembangkan sistem komunikasi kendaraan yang andal dengan latensi rendah dalam berbagai kondisi lingkungan. Rangkuman syarat pemenuhan: - Latensi maks. 100 ms dan Packet loss maks. 10%. | Topologi Jaringan | 1. Jaringan terpusat (V2I) (V2I) 2. Jaringan terdesentralisasi (V2V) (V2V) |
|  |  |  | Tipe interaksi sistem | 1. Non-cooperative 2. Cooperative |
| Subsistem desain uji | Rangkuman persyaratan fungsional 5, 7: Menghasilkan proses pengujian yang mudah dan tepat, serta menyediakan visualisasi hasil simulasi yang sederhana untuk analisis performa komunikasi. Rangkuman spesifikasi: Pengujian fungsional yang akurat tanpa error, dengan antarmuka yang sederhana untuk analisis performa komunikasi. | Rangkuman subobjektif 1, 2, 3, 4: Mengoptimalkan utilisasi kanal komunikasi dan mengelola interferensi untuk efisiensi komunikasi antar kendaraan dengan latensi rendah dan minimal packet loss. Rangkuman syarat pemenuhan: Visualisasi performa komunikasi harus akurat dengan margin error ≤ 5%. | Simulator komunikasi jaringan | 1. Mininet-WiFi 2. Veins |
|  |  |  | Simulator mobilitas kendaraan | 1. SUMO |
| Subsistem algoritma yang diimplementasi | Rangkuman persyaratan fungsional 6: Mengimplementasikan algoritma control data rate dan power transmission. Rangkuman spesifikasi: - CBR dan SNR sesuai standar ETSI ITS-G5. | Rangkuman subobjektif 1, 2, 3 dan constraint: Mengoptimalkan utilisasi kanal komunikasi dan mengelola interferensi untuk menjaga kualitas kanal komunikasi. Rangkuman syarat pemenuhan: - CBR dijaga dalam rentang 0.6 – 0.7 dan SNR dipertahankan antara 15-20 dB. | Pendekatan implementasi algoritma | - PPO - SAC - MDP |

2.1.1. Subsistem optimasi data rate dan daya transmisi

Alternatif algoritma komputasi 1: teknik konvensional - congestion control algorithm

Congestion control algorithm dalam konteks sistem komunikasi V2V pada standar J2945/1 dirancang untuk mengatur tingkat kepadatan lalu lintas data pada kanal komunikasi. Algoritma ini berfungsi untuk memastikan bahwa BSM yang dikirim antara kendaraan tidak menyebabkan kemacetan pada kanal komunikasi, yang dapat mengurangi efisiensi transmisi dan menurunkan keandalan komunikasi dalam sistem berbasis DSRC [1].

Keunggulan algoritma congestion control adalah:

- Peningkatan efisiensi kanal: algoritma ini mengoptimalkan penggunaan kanal komunikasi dengan mencegah kelebihan beban yang dapat menyebabkan kehilangan paket data [1].

- Peningkatan keandalan sistem: dengan meminimalisir kemacetan, algoritma ini memastikan bahwa pesan keselamatan yang penting, seperti peringatan tentang potensi bahaya, dapat diterima dengan keandalan yang lebih tinggi [1].

- Mengurangi latensi: dengan mengelola beban lalu lintas, algoritma ini juga membantu mengurangi latensi, yang sangat penting dalam sistem komunikasi V2V yang memerlukan respons waktu nyata untuk keselamatan [1].

Kekurangan algoritma congestion control adalah:

- Kompleksitas implementasi: pengimplementasian algoritma kontrol kemacetan tergolong rumit, terutama dalam lingkungan dengan kendaraan yang sangat padat atau dalam kondisi kanal yang sangat terbatas [1].

- Kurang fleksibel dalam jaringan yang dinamis: algoritma ini bergantung pada parameter yang ditentukan sebelumnya dan aturan yang statis sehingga membuatnya kurang fleksibel dalam menghadapi kondisi jaringan yang cepat berubah, terutama dalam skenario lalu lintas yang sangat padat atau kendaraan dengan kecepatan tinggi​ [1].

- Overhead jaringan: penggunaan kontrol kemacetan dapat menambah overhead dalam sistem, seperti pengaturan tambahan dan pengiriman pesan kontrol yang meningkatkan beban jaringan​ [1].

Dengan sifatnya yang mampu mengontrol kemacetan pada kanal komunikasi sehingga meingkatkan efisiensi transmisi dan keandalan komunikasi, algoritma konvensional congestion control memenuhi persyaratan desain, baik dalam hal subobjektif 1, 2, 3 dan constraint, serta persyaratan fungsional 1, 2, dan 3.

Alternatif algoritma komputasi 1: teknik machine learning - Q-learning, DNN, Deep Q-learning

Solusi yang memanfaatkan machine learning dapat mengekstrak pola dari data historis dan data teramati secara real-time. Machine learning menekankan pembelajaran dan adaptasi terhadap ketidakpastian lingkungan tanpa bergantung pada pengetahuan apriori, yang membuatnya sangat cocok untuk lingkungan V2X yang berubah dengan cepat, dan mengekstrak nilai dari kumpulan data yang kaya untuk mendukung layanan baru, seperti prediksi arus lalu lintas dan pengoptimalan jaringan adaptif. Algoritma machine learning dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis utama: supervised, unsupervised, dan reinforcement learning. Dalam beberapa tahun terakhir, deep learning memanfaatkan jaringan saraf tiruan dengan beberapa lapisan tersembunyi telah menjadi pendekatan dominan dalam machine learning [2].

Keunggulan algoritma machine learning adalah:

- Pengoptimalan sumber daya dan interferensi: algoritma seperti Q-learning dan deep Q-learning dapat mengalokasikan sumber daya spektrum dan daya secara adaptif, mengoptimalkan efisiensi kanal komunikasi dan mengurangi interferensi. Hal ini memungkinkan pemenuhan kebutuhan quality of service meskipun dalam lingkungan dengan dinamika tinggi​ [2].

- Adaptasi terhadap dinamika jaringan: algoritma seperti reinforcement learning, dapat belajar dan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan dinamis dalam jaringan kendaraan, seperti kecepatan kendaraan, perubahan topologi, dan gangguan lalu lintas. Hal ini memungkinkan pengelolaan jaringan yang lebih responsif dan optimal meskipun ada pergerakan kendaraan yang cepat dan variabilitas saluran komunikasi [2].

- Manajemen energi yang efisien: dengan deep Q-learning, jaringan dapat mengurangi konsumsi energi dengan menyesuaikan tugas pengalihan daya dan offloading komputasi di sistem edge. Hal ini tidak hanya mengurangi beban komunikasi tetapi juga memperpanjang umur perangkat jaringan​ [2].

Kekurangan algoritma machine learning adalah:

- Kompleksitas implementasi: algoritma seperti deep Q-learning memiliki struktur yang kompleks dan memerlukan sumber daya komputasi yang besar, yang menjadi tantangan pada perangkat kendaraan dengan kapasitas terbatas [2]​.

- Ketergantungan pada data dan latensi tinggi: model machine learning sering membutuhkan dataset besar untuk pelatihan dan mengalami latensi yang tinggi saat memproses data real-time, yang bisa menghambat komunikasi waktu nyata di jaringan kendaraan​ [2].

- Keterbatasan pada skala dan generalisasi: meskipun efektif pada skenario spesifik, algoritma machine learning sering kali menghadapi kesulitan dalam menggeneralisasi ke lingkungan baru tanpa pelatihan ulang yang ekstensif, yang menambah overhead operasional​ [2].

Dengan kemampuan pembelajaran dan adaptasi terhadap lingkungan yang dinamis tanpa bergantung pada pengetahuan apriori, algoritma machine learning khususnya Q-learning, DNN, Deep Q-learning memenuhi persyaratan desain, baik dalam hal subobjektif 1, 2, 3 dan constraint, serta persyaratan fungsional 1, 2, dan 3.

2.1.2. Subsistem pemodelan sistem komunikasi

Alternatif topologi jaringan 1: Jaringan terpusat (V2I)

Dalam topologi jaringan terpusat, terdapat satu titik pusat yang mengendalikan komunikasi antar kendaraan (server atau infrastruktur terpusat) untuk mengelola dan mengoordinasikan informasi data antar kendaraan. Pada komunikasi antar kendaraan, infrastruktur pusat dapat berupa pusat kontrol traffic atau lalu lintas yang menerima informasi dari kendaraan berupa posisi, kecepatan, kondisi jalan, dll. Kendaraan mengirimkan data ke pusat, lalu diproses dan pusat akan mengirimkan instruksi dan mengirimkan informasi kembali pada kendaraan supaya dapat digunakan untuk mengoptimalkan aliran traffic atau lalu lintas [7].

Keunggulan topologi jaringan terpusat (V2I) adalah:

- Koordinasi yang lebih baik: pusat kontrol dapat mengkoordinasikan komunikasi kendaraan untuk memaksimalkan efisiensi dan memudahkan manajemen komunikasi yang stabil [7].

- Pengelolaan yang lebih sederhana: pusat kontrol akan berjalan secara terpusat, mempermudah koordinasi dan manajemen jaringan, sekaligus tetap dapat beroperasi secara real-time terhadap sistem komunikasi [7].

- Titik lokasi yang terukur: infrastrukur terpusat memungkinkan perencanaan infrastruktur komunikasi yang lebih akurat serta implementasi protokol-protokol kontrol yang lebih mudah [7].

Kekurangan topologi jaringan terpusat (V2I) adalah:

- Ketergantungan pada infrastruktur: kegagalan atau masalah pada infrastruktur pusat dapat menganggu keseluruhan sistem komunikasi, sehingga mengurangi fleksibilitas dalam menghadapi kondisi lalu lintas [7].

- Diskoneksi sinyal: risiko yang lebih tinggi akan putusnya sinyal komunikasi, kerentanan terhadap kondisi geografis, serta berkurangnya efisiensi transmisi seiring dengan bertambahnya jarak [7].

Dengan koordinasi yang lebih baik, pengelolaan yang sederhana, dan perencanaan infratruktur yang terukur, alternatif topologi jaringan secara terpusat dapat memenuhi persyaratan desain pada subobjektif 4 dan constraint, serta persyaratan fungsional 4.

Alternatif topologi jaringan 2: Jaringan terdesentralisasi (V2V)

Topologi jaringan terdesentralisasi (V2V) bekerja dengan setiap kendaraan berfungsi sebagai node dalam jaringan, dimana kendaraan saling berkomunikasi satu sama lain tanpa adanya ketergantungan dengan infrastruktur terpusat. Pada V2V, setiap kendaraan akan bertukar informasi satu dengan kendaraan lainnya, sehingga mereka dapat saling beradaptasi dalam menghindari kemacetan atau kecelakaan tanpa adanya infrastruktur terpusat [7].

Keunggulan topologi jaringan terdesentralisasi (V2V) adalah:

- Komunikasi yang dinamis: tidak diperlukan adanya infrastruktur tetap, sehingga kendaraan dapat lebih fleksibel dalam berkomunikasi secara real-time [7].

- Ketahanan terhadap gangguan: karena tidak ada ketergantungan dengan infrastruktur pusat, sistem pada kendaraan dapat tetap berfungsi walaupun terdapat keterbatasan geografis dan infrastruktur [7].

- Potensi diskoneksi yang rendah: jaringan yang terdesentralisasi memungkinkan adanya pembentukan ulang jaringan secara otomatis, sehingga mampu menurunkan risiko terputusnya sinyal komunikasi [7].

Kekurangan topologi jaringan terdesentralisasi (V2V) adalah:

- Kompleksitas yang tinggi: implementasi jaringan yang terdesentralisasi membutuhkan algoritma yang kompleks untuk mengatur tiap node atau kendaraan. Maka dari itu, diperlukan adanya operasional algoritma komputasi yang lebih intensif.

- Beban komputasi: dibutuhkan adanya sumber daya komputasi yang lebih besar, supaya dapat menanggulangi adanya beban komputasi yang tinggi pada manajemen komunikasi yang lebih kompleks [7].

Dengan komunikasi yang dinamis, ketahanan terhadap gangguan, dan potensi diskoneksi yang rendah, alternatif topologi jaringan secara terdesentralisasi dapat memenuhi persyaratan desain pada subobjektif 4 dan constraint, serta persyaratan fungsional 4.

Alternatif tipe interaksi sistem 1: Non-cooperative

Pada sistem Non-cooperative, kendaraan beroperasi secara mandiri pada sistem internal kendaraan itu sendiri dan tidak bertukar informasi dengan kendaraan lain. Dalam implementasi V2V, setiap kendaraan bertindak independen, mengutamakan masing-masing kendaraan tanpa kolaborasi satu kendaraan dengan yang lain untuk tujuan bersama, seperti meningkatkan keselamatan serta efisiensi lalu lintas [8].

Keunggulan pada interaksi sistem Non-cooperative adalah:

- Komunikasi yang sederhana: tidak ada kebutuhan untuk pertukaran informasi yang rumit antar kendaraan, sehingga komunikasi dapat dilakukan dengan lebih sederhana dan cepat [8].

- Ketergantungan yang rendah: setiap kendaraan tidak bergantung pada ketersediaan atau kinerja dari kendaraan lain, sehingga lebih handal apabila terdapat permasalahan pertukaran informasi dari kendaraan lain [8].

Kekurangan pada interaksi sistem Non-cooperative adalah:

- Efisiensi yang lebih rendah: dengan tidak adanya pertukaran informasi antara kendaraan, efisiensi sistem secara keseluruhan dapat menurun. Kemungkinan kendaraan dapat tidak tahu kondisi lalu lintas atau risiko pada kendaraan yang lainnya [8].

- Keterbatasan optimalisasi: tanpa adanya koordinasi dengan kendaraan lain, sistem non-cooperative tidak dapat mendapatkan cukup banyak informasi yang lebih optimal berdasarkan kondisi jaringan secara keseluruhan [8].

Dengan komunikasi yang sederhana dan ketergantungan yang rendah, alternatif interaksi sistem secara non-cooperative dapat memenuhi persyaratan desain pada subobjektif 4 dan constraint, serta persyaratan fungsional 4.

Alternatif tipe interaksi sistem 2: Cooperative

Sistem Cooperative memungkinkan kendaraan untuk berbagi informasi dengan kendaraan lain untuk memenuhi tujuan, seperti meningkatkan keselamatan atau mengoptimalkan aliran traffic atau lalu lintas. Pada implementasi V2V, kendaraan akan saling bertukar informasi pada kendaraan di sekitarnya untuk berkoordinasi dan menghindari adanya kecelakaan atau kemacetan, sehingga aliran lalu lintas menjadi lebih efisien serta aman [8].

Keunggulan pada interaksi sistem cooperative adalah:

- Ketersediaan data: sistem cooperative akan meningkatkan kemungkinan informasi yang diminta tersedia dalam jaringan, sehingga mengurangi kebutuhan untuk mendapatkan informasi dari server yang lebih jauh [8].

- Skalabilitas: sistem cooperative memungkinkan adanya pertukaran informasi yang lebih besar dengan skalabilitas yang lebih tinggi seiring dengan meningkatnya lalu lintas [8].

Kekurangan pada interaksi sistem Cooperative adalah:

- Kompleksitas dalam manajemen informasi: operasional manajemen informasi supaya dapat menangani adanya informasi yang dibagikan antar kendaraan akan menjadi lebih kompleks dan lebih berat bagi kinerja sistem [8].

- Beban Koordinasi: adanya koordinasi dan pertukaran informasi pada tiap kendaraan secara cooperative dapat memberikan beban tambahan dan potensi adanya delay pada sistem [8].

Dengan adanya peningkatan ketersediaan informasi dan pertukaran informasi yang memiki skalabilitas tinngi, alternatif interaksi sistem cooperative dapat memenuhi persyaratan pada subobjektif 4 dan constraint, serta persyaratan fungsional 4.

2.1.3. Subsistem Desain Uji

Alternatif simulator komunikasi jaringan 1: Mininet-WiFi

Mininet-WiFi adalah emulator untuk jaringan nirkabel yang diperluas dari Mininet, yang digunakan oleh peneliti yang bekerja di bidang SDN. Mininet-WiFi memiliki dukungan WiFi bawaan, tetapi teknologi jaringan nirkabel lainnya juga dapat disimulasikan dalam eksperimen yang menggunakannya. Fungsionalitas Mininet-WiFi mendukung kasus penggunaan dalam simulasi mobilitas. Dukungan mobilitas dasar memungkinkan pengguna untuk mengonfigurasi parameter seperti waktu serta posisi awal dan akhir untuk menyediakan mobilitas [3].

Keunggulan emulator Mininet-WiFi adalah:

- Open-source dan fleksibel: Mininet-WiFi sangat fleksibel karena bersifat open-source, memungkinkan modifikasi pada tingkat kode sumber dan kustomisasi. Hal ini menjadikan mininet-wifi pilihan menarik untuk penelitian yang membutuhkan penyusunan simulator untuk skenario mobilitas kendaraan tertentu [3].

- Integrasi SDN: dibangun di atas Mininet, Mininet-WiFi tetap mempertahankan kemampuan SDN yang kuat, memungkinkan peneliti untuk bereksperimen dengan jaringan yang dikendalikan perangkat lunak secara dinamis. Fitur ini sangat berguna dalam menguji bagaimana jaringan kendaraan dapat berinteraksi dengan infrastruktur SDN [3].

- Mendukung berbagai skenario nirkabel: Mininet-WiFi dapat meniru berbagai jenis jaringan nirkabel dan dapat disesuaikan untuk skenario berbasis infrastruktur maupun ad hoc untuk kendaraan [3].

Kekurangan emulator Mininet-WiFi adalah:

- Masalah real-time dan skalabilitas: Mininet-WiFi terkadang menghadapi kendala dalam menangani simulasi skala besar dan real-time, yang penting dalam simulasi mobilitas kendaraan yang dinamis [3].

- Terbatas pada model WiFi: meskipun mendukung berbagai model WiFi (misalnya, IEEE 802.11), Mininet-WiFi mungkin kurang dalam mendukung teknologi komunikasi kendaraan lainnya, seperti LTE atau 5G, yang lebih relevan untuk simulasi komunikasi kendaraan di masa depan [3].

- Integrasi dengan platform simulasi lain: integrasi Mininet-WiFi dengan alat lain seperti NS-3 tidaklah mulus, dan upaya untuk menggabungkan keduanya untuk pemodelan mobilitas nirkabel (misalnya, melalui handover atau simulasi lapisan PHY/MAC) menghadapi tantangan. Hal ini membatasi Mininet-WiFi dalam mensimulasikan skenario mobilitas canggih pada kendaraan [3].

Dengan sifatnya yang open-source dan fleksibel, Mininet-WiFi memenuhi persyaratan desain, baik dalam hal subobjektif 1, 2, 3, 4 dan constraint, serta persyaratan fungsional 5 dan 7. Karena sifatnya yang open-source, biaya pengembangan software dapat ditekan karena hanya diperlukan honor pengembangan dan sewa infrastruktur cloud.

Alternatif simulator komunikasi jaringan 2: Veins

Veins, adalah framework simulasi jaringan kendaraan yang open-source dan hadir sebagai sekumpulan model simulasi untuk jaringan kendaraan. Model-model ini dijalankan oleh simulator jaringan event-based (OMNeT++) sambil berinteraksi dengan simulator lalu lintas jalan (SUMO) [4].

Kelebihan Veins adalah:

- Simulasi jaringan dan mobilitas yang terpadu: dengan menggabungkan simulasi lalu lintas (SUMO) dan komunikasi nirkabel (OMNeT++), Veins dapat menangani simulasi kendaraan yang melibatkan mobilitas dinamis dan komunikasi jaringan secara simultan [4].

- Dukungan untuk protokol VANET: Veins mendukung berbagai protokol komunikasi kendaraan seperti IEEE 802.11p (untuk komunikasi V2V), serta protokol jaringan kendaraan lainnya yang relevan untuk simulasi VANET [4].

- Fleksibilitas dan modularitas: veins memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan dan memperluas model dan protokol untuk eksperimen spesifik, memberikan kebebasan dalam penelitian kendaraan dan jaringan nirkabel [4].

Kekurangan Veins adalah:

- Kompleksitas setup: kombinasi SUMO dan OMNeT++ membuat Veins memiliki kurva pembelajaran yang curam. Pengguna perlu memahami kedua platform (SUMO dan OMNeT++) untuk dapat menggunakan Veins dengan efektif [4].

- Keterbatasan pada skala besar: Untuk simulasi dengan jumlah kendaraan yang sangat besar, Veins dapat menghadapi masalah kinerja dan membutuhkan sumber daya komputasi yang tinggi [4].

- Kesulitan dalam visualisasi: Meskipun memiliki integrasi dengan SUMO untuk visualisasi, proses visualisasi dalam Veins tidak seintuitif beberapa platform simulasi lainnya [4].

Dengan sifatnya yang terintegrasi dengan simulasi jaringan dan mobilitas, Veins memenuhi persyaratan desain, baik dalam hal subobjektif 1, 2, 3, 4 dan constraint, serta persyaratan fungsional 5 dan 7. Karena sifatnya yang terintegrasi, maka simulasi akan menjadi lebih mudah dan fleksibel.

Alternatif simulator mobilitas kendaraan: SUMO

SUMO adalah paket simulasi lalu lintas yang bersifat open-source, sangat portabel, mikroskopik, dan kontinu yang dirancang untuk menangani jaringan besar. SUMO memungkinkan simulasi antar moda transportasi, termasuk pejalan kaki, dan dilengkapi dengan serangkaian alat untuk pembuatan skenario [5].

Kelebihan SUMO antara lain:

- Open-source dan gratis: SUMO adalah perangkat lunak open-source, memungkinkan pengguna untuk mengakses, memodifikasi, dan mengembangkan sesuai kebutuhan tanpa biaya lisensi [5].

- Portabilitas tinggi: SUMO sangat portabel dan dapat dijalankan pada berbagai platform (Windows, Linux, macOS), memudahkan pengguna di berbagai sistem operasi [5].

- Simulasi mikroskopik dan kontinu: SUMO memungkinkan simulasi mikroskopik di mana setiap kendaraan dan pejalan kaki dapat dianalisis secara individual, memberikan hasil yang lebih detail dan akurat [5].

Kekurangan SUMO adalah:

- Kurangnya integrasi dengan beberapa sistem lain: meskipun SUMO dapat diintegrasikan dengan beberapa alat lain (seperti OMNeT++ untuk simulasi jaringan), integrasi dengan sistem yang lebih besar atau platform lain seperti Mininet-WiFi memerlukan pengaturan tambahan atau pengkodean khusus [5].

Dengan sifatnya yang open-source dan akurasi simulasi, SUMO memenuhi persyaratan desain, baik dalam hal subobjektif 1, 2, 3, 4 dan constraint, serta persyaratan fungsional 5 dan 7. Karena sifatnya yang open-source, biaya pengembangan software dapat ditekan karena hanya diperlukan honor pengembangan dan sewa infrastruktur cloud.

2.1.4. Subsistem Algoritma

Alternatif pendekatan implementasi algoritma 1: SAE j2945/1

SAE J2945/1 adalah pendekatan algoritma konvensional congestion control yang dirancang untuk menangani kemacetan dalam jaringan komunikasi kendaraan. Pendekatan ini menggunakan teknik yang lebih tradisional dan sistematis, seperti prioritas pesan, pengaturan waktu transmisi, backoff, dan penyesuaian laju transmisi, untuk memastikan komunikasi tetap lancar meskipun jaringan berada dalam keadaan padat [1].

SAE J2945/1 memiliki kelebihan yang serupa dengan algoritma konvensional, antara lain:

- Standarisasi: SAE J2945/1 menyediakan pendekatan yang terstandarisasi dan umum diterima dalam industri otomotif untuk menangani kemacetan jaringan [1].

- Implementasi yang dikenal: pendkeatan algoritma konvensional ini telah diuji dan diimplementasikan secara luas dalam banyak sistem komunikasi jaringan, memberikan kestabilan dan reliabilitas [1].

- Efektivitas pada jaringan terbatas: Sangat efektif untuk situasi lalu lintas jaringan yang tidak terlalu padat, di mana kemacetan masih dapat diatur dengan algoritma yang lebih sederhana [1].

Kekurangan SAE J2945/1 adalah:

- Tidak adaptif: algoritma konvensional tidak sefleksibel algoritma berbasis pembelajaran mesin dalam menyesuaikan dengan kondisi jaringan yang sangat dinamis dan berubah-ubah [1].

- Kemampuan terbatas pada jaringan padat: dalam kondisi jaringan yang sangat padat atau tidak terduga, algoritma ini mungkin kurang efisien, karena tidak dapat menyesuaikan secara real-time dengan perubahan kondisi lalu lintas [1].

- Keterbatasan dalam implementasi: dalam jaringan yang sangat kompleks atau berukuran besar, algoritma konvensional mungkin tidak dapat menangani berbagai faktor yang mempengaruhi kemacetan secara efektif [1].

Dengan pendekatannya yang tradisional namun sistematis, SAE J2945/1 memenuhi persyaratan desain, baik dalam hal subobjektif 1, 2, 3 dan constraint, serta persyaratan fungsional 6.

Alternatif pendekatan implementasi algoritma 2: MDP

MDP adalah framework matematis yang digunakan untuk memodelkan masalah pengambilan keputusan yang hasilnya sebagian acak dan sebagian dapat dikontrol. MDP adalah framework yang dapat mengatasi sebagian besar masalah reinforcement learning. MDP didefinisikan sebagai (S, A, P, R, γ), di mana di mana S adalah status, A adalah serangkaian tindakan, P adalah probabilitas transisi status, R adalah reward, dan γ adalah faktor diskonto.  Reward dan status berikutnya bergantung pada tindakan yang dipilih agen. Pada dasarnya, agen dapat mengendalikan nasibnya sendiri (sampai batas tertentu) [6]. Algoritma penyelesaian MDP menggunakan policy, yang dilambangkan sebagai π, untuk pemetaan antara status dan tindakan; yaitu, π: S ® A. Tujuan utama adalah mencapai policy optimal, yang memaksimalkan jumlah akumulasi reward selama agen melakukan pelatihan.

MDP mempunyai keunggulan karena memungkinkan agen untuk belajar dari interaksi dengan lingkungan, tanpa perlu pengetahuan sebelumnya tentang model lingkungan. Hal ini sangat cocok dalam implementasi algoritma reinforcement learning di mana model lingkungan sering tidak diketahui, dan agen harus mengumpulkan data melalui eksplorasi dan eksploitasi.

Namun, di sisi lain, dalam situasi dengan ruang keadaan dan aksi yang sangat besar (seperti dalam jaringan dengan banyak node, ukuran tabel transisi yang diperlukan dalam MDP bisa menjadi sangat besar, yang dapat memperlambat laju konvergensi algoritma reinforcement learning.

Dengan pendekatannya yang berbasis reward dan menggunakan policy untuk memaksimalkan jumlah reward, MDP sangat cocok diimplementasikan untuk menyelesaikan permasalahan yang bergantung pada lingkungan seperti pada sistem komunikasi V2V sehingga memenuhi persyaratan desain, baik dalam hal subobjektif 1, 2, 3 dan constraint, serta persyaratan fungsional 6.

2.1.5. Sistem Terintegrasi

Tabel 2. Kombinasi alternatif desain sistem terintegrasi

| No. | Alternatif Desain Sistem Terintegrasi |
| --- | --- |
| 1. | Komputasi konvensional-jaringan terpusat (V2I)-non-cooperative-mininet-wifi-SUMO-SAE j2945/1 |
| 2. | Komputasi konvensional-jaringan terpusat (V2I)-non-cooperative-mininet-wifi-SUMO-MDP |
| 3. | Komputasi konvensional-jaringan terpusat (V2I)-non-cooperative-Veins-SUMO-SAEj2945/1 |
| 4. | Komputasi konvensional-jaringan terpusat (V2I)-non-cooperative-Veins-SUMO-MDP |
| 5. | Komputasi konvensional-jaringan terpusat (V2I)-cooperative-mininet-wifi-SUMO-SAE j2945/1 |
| 6. | Komputasi konvensional-jaringan terpusat (V2I)-cooperative-mininet-wifi-SUMO-MDP |
| 7. | Komputasi konvensional-jaringan terpusat (V2I)-cooperative-Veins-SUMO-SAEj2945/1 |
| 8. | Komputasi konvensional-jaringan terpusat (V2I)-cooperative-Veins-SUMO-MDP |
| 9. | Komputasi konvensional-jaringan terdesentralisasi (V2V)-non-cooperative-mininet-wifi-SUMO-SAE j2945/1 |
| 10. | Komputasi konvensional-jaringan terdesentralisasi (V2V)-non-cooperative-mininet-wifi-SUMO-MDP |
| 11. | Komputasi konvensional-jaringan terdesentralisasi (V2V)-non-cooperative-Veins-SUMO-SAE j2945/1 |
| 12. | Komputasi konvensional-jaringan terdesentralisasi (V2V)-non-cooperative-Veins-SUMO-MDP |
| 13. | Komputasi konvensional-jaringan terdesentralisasi (V2V)- cooperative-mininet-wifi-SUMO-SAE j2945/1 |
| 14. | Komputasi konvensional-jaringan terdesentralisasi (V2V)- cooperative-mininet-wifi-SUMO-MDP |
| 15. | Komputasi konvensional-jaringan terdesentralisasi (V2V)- cooperative-Veins-SUMO-SAE j2945/1 |
| 16. | Komputasi konvensional-jaringan terdesentralisasi (V2V)- cooperative-Veins-SUMO-MDP |
| 17. | Komputasi ML-jaringan terpusat (V2I)-non-cooperative-mininet-wifi-SUMO-SAE j2945/1 |
| 18. | Komputasi ML-jaringan terpusat (V2I)-non-cooperative-mininet-wifi-SUMO-MDP |
| 19. | Komputasi ML-jaringan terpusat (V2I)-non-cooperative-Veins-SUMO-SAEj2945/1 |
| 20. | Komputasi ML-jaringan terpusat (V2I)-non-cooperative-Veins-SUMO-MDP |
| 21. | Komputasi ML-jaringan terpusat (V2I)-cooperative-mininet-wifi-SUMO-SAE j2945/1 |
| 22. | Komputasi ML-jaringan terpusat (V2I)-cooperative-mininet-wifi-SUMO-MDP |
| 23. | Komputasi ML-jaringan terpusat (V2I)-cooperative-Veins-SUMO-SAEj2945/1 |
| 24. | Komputasi ML-jaringan terpusat (V2I)-cooperative-Veins-SUMO-MDP |
| 25. | Komputasi ML-jaringan terdesentralisasi (V2V)-non-cooperative-mininet-wifi-SUMO-SAE j2945/1 |
| 26. | Komputasi ML-jaringan terdesentralisasi (V2V)-non-cooperative-mininet-wifi-SUMO-MDP |
| 27. | Komputasi ML-jaringan terdesentralisasi (V2V)-non-cooperative-Veins-SUMO-SAE j2945/1 |
| 28. | Komputasi ML-jaringan terdesentralisasi (V2V)-non-cooperative-Veins-SUMO-MDP |
| 29. | Komputasi ML-jaringan terdesentralisasi (V2V)- cooperative-mininet-wifi-SUMO-SAE j2945/1 |
| 30. | Komputasi ML-jaringan terdesentralisasi (V2V)- cooperative-mininet-wifi-SUMO-MDP |
| 31. | Komputasi ML-jaringan terdesentralisasi (V2V)- cooperative-Veins-SUMO-SAE j2945/1 |
| 32. | Komputasi ML-jaringan terdesentralisasi (V2V)- cooperative-Veins-SUMO-MDP |

2.2. Estimasi Biaya Produk

Berdasarkan analisis terhadap alternatif desain sistem terintegrasi yang sudah kami rencanakan, maka dicatalah kebutuhan perangkat keras dan lisensi layanan sesuai dengan kebutuhan tugas akhir kami. Hal tersebut terjadi karena desain yang kami gunakan membutuhkan perangkat yang memenuhi spesifikasi minimum tertentu. Berdasarkan hal tersebut, estimasi biaya produk dihitung dengan memperhatikan spesifikasi minimum yang diperlukan.

    - Biaya Material

Biaya material meliputi pembelian perangkat keras berupa mini pc untuk operasional proyek tugas akhir dan pustaka acuan penggunaan tools mininet-wifi dalam mengembangkan desain.

Berikut merupakan harga material untuk perangkat keras dan pustaka yang kami gunakan untuk alternatif sistem terintegrasi 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32.

| Komponen | Spesifkasi Minimal | Harga Satuan | Jumlah | Total Harga |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mini PC | Intel i7 Gen 8, Ram 16 GB, SSD SATA 256 GB | Rp. 5.850.000 | 2 | Rp. 9.700.000 |
| Buku Wireless Network Emulation with Mininet-Wifi. | 1st edition, 2019. | Rp. 150.000 | 1 | Rp. 150.000 |
| Total Biaya |  |  |  | Rp. 9.850.000 |

Berikut merupakan harga material untuk perangkat keras dan pustaka yang kami gunakan untuk alternatif sistem terintegrasi 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16.

| Material | Spesifkasi Minimal | Harga Satuan | Jumlah | Total Harga |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mini PC | Intel i5 Gen 8, Ram 16 GB, SSD SATA 256 GB | Rp. 4.000.000 | 2 | Rp. 8.000.000 |
| Buku Wireless Network Emulation with Mininet-Wifi. | 1st edition, 2019. | Rp. 150.000 | 1 | Rp. 150.000 |
| Total Biaya |  |  |  | Rp. 8.150.000 |

    - Biaya Jasa

Biaya jasa mencakup referensi dalam eksplorasi alternatif dan pengembangan desain yang diperlukan untuk mendukung proyek tugas akhir. Berikut merupakan harga jasa untuk referensi dan alternatif pengembangan desain yang kami gunakan untuk proyek tugas akhir kami.

| Jasa | Deskripsi Jasa | Harga Satuan | Jumlah | Total Harga |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IEEE Xplore Digital Library | Akses tahunan pada library jurnal IEEE | Rp. 750.000 | 1 | Rp. 750.000 |
| ChatGPT Premium | Lisensi bulanan layanan ChatGPT Premium | Rp. 323.000 | 1 | Rp. 323.000 |
| Pengajuan HAKI | Pengajuan Ciptaan yang merupakan Program Komputer untuk Umum | Rp. 600.000 | 1 | Rp. 600.000 |
| Total Biaya |  |  |  | Rp. 1.673.000 |

  - Analisis Finansial

Untuk melakukan analisis finasial, kami menggunakan metode Net Present Value (NPV) yang perhitungannya dipertimbangkan dari biaya material dan biaya jasa pada proyek tugas akhir. Biaya pada tahap awal adalah sebagai berikut.

    - Analisis untuk Alternatif Sistem Terintegrasi 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32

Berdasakan sistem yang digunakan, total biaya material yang dibutuhkan adalah Rp. 9.850.000, ditambah dengan biaya jasa sebesar Rp. 2.032.000, sehingga total biaya produksi dengan sistem ini adalah Rp 22.182.000. Dengan bantuan dari Prodi Teknik Telekomunikasi ITB yang totalnya adalah Rp. 1.000.000 dan suntikan dana dari investor sejumlah Rp 4.500.000, biaya yang ditanggung oleh kami berkurang menjadi Rp. 16.682.000.

Berdasarkan biaya yang telah diperhitungkan, kami sepakat untuk mematok harga jual lisensi pengguanaan sistem kami sebesar Rp 25.000.000, per unit. Maka dari itu, perhitungan NPV untuk tahun pertama dengan harga jual lisensi penggunaan tersebut adalah sebagai berikut.

NPV=A0+Ft1+kt              (1)

Keterangan:

- : Biaya yang perlu ditanggung

- : Harga Jual per unit

- : Persentase keuntungan bersih (asumsi 50% atau 0,5)

- : Tahun pertama (t=1)

Sehingga didapatkan perhitungan NPV adalah sebagai berikut.

NPV=-16.682.000+26.000.0001+0.51

NPV=-16.682.000+17.333.333,33

NPV=651.333,33

Dengan harga jual lisensi penggunaan Rp. 26.000.000 per unit dan bantuan dana dari Prodi Teknik Telekomunikasi ITB sejumlah Rp. 1.000.000 dan suntikan dana dari investor sejumlah Rp. 4.500.000, didapatkan NPV untuk sistem ini adalah Rp. 651.333,33. Hal tersebut menunjukkan bahwa proyek ini menguntungkan dan ditunjukkan dengan NPV Positif pada tahun pertama.

    - Analisis untuk Alternatif Sistem Terintegrasi 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16

Berdasakan sistem yang digunakan, total biaya material yang dibutuhkan adalah Rp. 16.150.000, ditambah dengan biaya jasa sebesar Rp. 2.032.000, sehingga total biaya produksi dengan sistem ini adalah Rp 18.182.000. Dengan bantuan dari Prodi Teknik Telekomunikasi ITB yang totalnya adalah Rp. 1.000.000 dan suntikan dana dari investor sejumlah Rp 4.500.000, biaya yang ditanggung oleh kami berkurang menjadi Rp. 12.682.000.

Berdasarkan biaya yang telah diperhitungkan, kami sepakat untuk mematok harga jual lisensi pengguanaan sistem kami sebesar Rp 26.000.000, per unit. Maka dari itu, dengan perhitungan NPV pada persamaan 1 didapatkan harga jual lisensi penggunaan tersebut adalah sebagai berikut.

NPV=-12.682.000+26.000.0001+0.51

NPV=-12.682.000+17.333.333,33

NPV=4.651.333,33

Dengan harga jual lisensi penggunaan Rp. 26.000.000 per unit dan bantuan dana dari Prodi Teknik Telekomunikasi ITB sejumlah Rp. 1.000.000 dan suntikan dana dari investor sejumlah Rp 4.500.000, didapatkan NPV untuk sistem ini adalah Rp. 4.651.333,33. Hal tersebut menunjukkan bahwa proyek ini lebih menguntungkan dibandingkan alternatif sistem terintegrasi sebelumnya.

2.4. Penentuan Solusi Desain Terbaik

2.4.1. Pembobotan Kategori dari Alternatif Metode Desain

Tabel 3 Pembobotan pada Kategori dari Alternatif Metode Desain

| Kategori | Bobot |
| --- | --- |
| Algoritma komputasi | 2 |
| Topologi jaringan | 1 |
| Tipe interaksi sistem | 1 |
| Simulator komunikasi jaringan | 1 |
| Simulator mobilitas kendaraan | 1 |
| Pendekatan implementasi algoritma | 2 |

Algoritma komputasi sangat penting karena berhubungan langsung dengan kinerja sistem dalam hal akurasi. Dalam konteks optimasi beacon rate dan transmisi daya pada sistem komunikasi kendaraan, algoritma yang efisien dan akurat sangat diperlukan untuk mendapatkan CBR dan SNR yang sesuai standar ETSI ITS-G5, sehingga diberi bobot 2.

Topologi jaringan dan tipe interaksi sistem menentukan bagaimana node-node dalam sistem saling berkomunikasi dan bertukar data. Meskipun mempengaruhi efisiensi aliran data, topologi dan tipe interaksi sistem dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari sistem sehingga diberi bobot 1.

Simulator komunikasi jaringan dan mobilitas kendaraan penting digunakan untuk melakukan pengujian desain, namun tidak langsung mempengaruhi optimasi kinerja sistem sehingga diberi bobot 1.

Pendekatan implementasi algoritma berpengaruh langsung terhadap bagaimana algoritma dijalankan dalam sistem nyata. Hal ini melibatkan cara algoritma dimodelkan dalam melakukan optimasi beacon rate dan transmisi daya untuk mendapatkan CBR dan SNR yang sesuai standar. Karena pentingnya keberhasilan implementasi algoritma, kategori ini diberi bobot 2, setara dengan bobot untuk algoritma komputasi.

2.4.2. Matriks Keputusan

Dari berbagai alternatif desain sistem terintegrasi yang diperlihatkan pada Tabel 2, kita perlu memutuskan metode desain yang terbaik. Untuk itu, perlu dibuat matriks keputusan, dimana setiap alternatif desain diberikan bobot nilai antara 1 – 5. Nilai tersebut lalu dikalikan dengan pembobotan kategori yang telah ditentukan sebelumnya pada Tabel 3.

Matriks keputusan dari setiap alternatif desain sistem terintegrasi diperlihatkan pada Tabel 4-11.

Tabel 4. Matriks Keputusan Alternatif Desain Sistem Terintegrasi

| Kategori |  | Alternatif 1 | Alternatif 2 | Alternatif 3 | Alternatif 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nama | Bobot |  |  |  |  |
| Algoritma komputasi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Topologi jaringan | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Tipe interaksi sistem | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Simulator komunikasi jaringan | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Simulator mobilitas kendaraan | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Pendekatan implementasi algoritma | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Total Bobot |  | 20 | 22 | 19 | 21 |

Tabel 5. Matriks Keputusan Alternatif Desain Sistem Terintegrasi

| Kategori |  | Alternatif 5 | Alternatif 6 | Alternatif 7 | Alternatif 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nama | Bobot |  |  |  |  |
| Algoritma komputasi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Topologi jaringan | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Tipe interaksi sistem | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Simulator komunikasi jaringan | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Simulator mobilitas kendaraan | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Pendekatan implementasi algoritma | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Total Bobot |  | 21 | 23 | 20 | 22 |

Tabel 6. Matriks Keputusan Alternatif Desain Sistem Terintegrasi

| Kategori |  | Alternatif 9 | Alternatif 10 | Alternatif 11 | Alternatif 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nama | Bobot |  |  |  |  |
| Algoritma komputasi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Topologi jaringan | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Tipe interaksi sistem | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Simulator komunikasi jaringan | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Simulator mobilitas kendaraan | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Pendekatan implementasi algoritma | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Total Bobot |  | 21 | 23 | 20 | 22 |

Tabel 7. Matriks Keputusan Alternatif Desain Sistem Terintegrasi

| Kategori |  | Alternatif 13 | Alternatif 14 | Alternatif 15 | Alternatif 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nama | Bobot |  |  |  |  |
| Algoritma komputasi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Topologi jaringan | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Tipe interaksi sistem | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Simulator komunikasi jaringan | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Simulator mobilitas kendaraan | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Pendekatan implementasi algoritma | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Total Bobot |  | 22 | 24 | 21 | 23 |

Tabel 8. Matriks Keputusan Alternatif Desain Sistem Terintegrasi

| Kategori |  | Alternatif 17 | Alternatif 18 | Alternatif 19 | Alternatif 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nama | Bobot |  |  |  |  |
| Algoritma komputasi | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Topologi jaringan | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Tipe interaksi sistem | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Simulator komunikasi jaringan | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Simulator mobilitas kendaraan | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Pendekatan implementasi algoritma | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Total Bobot |  | 22 | 24 | 21 | 23 |

Tabel 9. Matriks Keputusan Alternatif Desain Sistem Terintegrasi

| Kategori |  | Alternatif 21 | Alternatif 22 | Alternatif 23 | Alternatif 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nama | Bobot |  |  |  |  |
| Algoritma komputasi | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Topologi jaringan | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Tipe interaksi sistem | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Simulator komunikasi jaringan | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Simulator mobilitas kendaraan | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Pendekatan implementasi algoritma | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Total Bobot |  | 23 | 25 | 22 | 24 |

Tabel 10. Matriks Keputusan Alternatif Desain Sistem Terintegrasi

| Kategori |  | Alternatif 25 | Alternatif 26 | Alternatif 27 | Alternatif 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nama | Bobot |  |  |  |  |
| Algoritma komputasi | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Topologi jaringan | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Tipe interaksi sistem | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Simulator komunikasi jaringan | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Simulator mobilitas kendaraan | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Pendekatan implementasi algoritma | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Total Bobot |  | 23 | 25 | 22 | 24 |

Tabel 11. Matriks Keputusan Alternatif Desain Sistem Terintegrasi

| Kategori |  | Alternatif 29 | Alternatif 30 | Alternatif 31 | Alternatif 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nama | Bobot |  |  |  |  |
| Algoritma komputasi | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Topologi jaringan | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Tipe interaksi sistem | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Simulator komunikasi jaringan | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Simulator mobilitas kendaraan | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Pendekatan implementasi algoritma | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Total Bobot |  | 24 | 26 | 23 | 25 |

Dari hasil penilaian setiap alternatif sistem terintegrasi, alternatif desain yang dipilih adalah alternatif ke-30 yaitu Komputasi ML-jaringan terdesentralisasi (V2V)-cooperative-mininet-wifi-SUMO-MDP.

3.	RENCANA PELAKSANAAN PROYEK DESAIN

3.1. Sumber dan Cara Mendapatkan Dana Pembuatan Desain

Dari alternatif desain yang terpilih, dana awal pembuatan produk diperoleh melalui bantuan program studi Teknik Telekomunikasi ITB. Selanjutnya, dana untuk pembuatan produk yang komersial berasal dari investor seperti dana program riset SOI Asia serta regulator yaitu Kementerian Komunikasi dan Digital Akhirnya, untuk pengembangan keberlanjutannya, sumber dana akan mengandalkan keuntungan margin hasil penjualan produk desain atau lisensi.

3.2. Struktur Organisasi Pengembangan dan Pemasaran Desain

Dalam melakukan pengembangan desain, diperlukan struktur organisasi yang jelas agar dihasilkan produk desain yang dapat dimanfaatkan pengguna. Berikut adalah gambar dan penjelasan mengenai struktur organisasi yang digunakan dalam pengembangan dan pemasaran desain.

Gambar 1. Struktur Organisasi Pengembangan dan Pemasaran Desain

Dalam struktur organisasi tersebut, kewenangan tertinggi dipegang oleh Kementerian Komunikasi dan Digital sebagai regulator, bersama Program Studi Teknik Telekomunikasi dan APNIC foundation sebagai investor pengembangan riset. Di bawahnya, terdapat pihak pengembang dan tim pemasaran produk desain yang berperan melaksanakan arahan dengan memanfaatkan bantuan dana dari regulator dan investor. Pada level terakhir, terdapat pengguna yang memanfaatkan produk desain yang telah dikembangkan dan berhasil dipasarkan. Desain ini memiliki potensi besar untuk diterapkan di industri otomotif dan mendukung penelitian dalam bidang VANET.

4. 	KESIMPULAN DAN RENCANA SELANJUTNYA

4.1	Kesimpulan

Pengembangan sistem dan skenario experiment power transmission dan beacon rate pada vehicular communication merupakan sistem adaptasi yang terintegrasi dalam komunikasi kendaraan-ke-kendaraan. Sistem adaptasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi komunikasi antar kendaraan di jaringan yang dinamis. Pada desain pengembangan sistem adaptasi ini, diperlukan adanya subsistem yang dapat mendukung desain sistem. Subsistem terbagi menjadi beberapa bagian yakni optimasi beacon rate dan transmisi daya, pemodelan sistem komunikasi, pengujian desain dan display, serta implementasi algoritma. Berdasarkan dengan analisis yang dinilai pada dokumen ini, ditentukan satu alternatif desain yang paling ideal yakni Komputasi ML-jaringan terdesentralisasi (V2V)-cooperative-mininet-wifi-SUMO-MDP dengan performa yang paling optimal untuk sistem yang kami implementasikan.

4.2	Rencana Desain Selanjutnya (Tugas Akhir 2)

Pengembangan yang akan dilakukan pada Tugas Akhir 2 dimulai dengan mengembangkan algoritma ML menggunakan pendekatan MDP serta mobility feeding menggunakan library Mininet-WiFi dengan bahasa pemrograman Python. Selanjutnya, struktur jaringan jalan, aliran lalu lintas, dan rute kendaraan akan didesain dan dikonfigurasikan untuk menjalankan simulasi menggunakan SUMO. Hasil simulasi tersebut kemudian akan dianalisis untuk mengoptimalkan performa komunikasi. Parameter yang akan dianalisis mencakup CBR, SNR, latensi, dan packet loss. Diharapkan solusi yang dirancang dapat menghasilkan optimasi performa komunikasi yang adaptif dan optimal, khususnya pada skenario jaringan terdesentralisasi (V2V) dengan node yang bersifat cooperative.

Referensi

[1] On-Board System Requirements for V2V Safety Communications SAE International, document SAE International, J2945/1, 2019.

[2] K. Tan, D. Bremner, J. Le Kernec, L. Zhang, and M. Imran, "Machine learning in vehicular networking: An overview," Digital Communications and Networks, vol. 7, no. 5, pp. 998-1010, Oct. 2021, doi: 10.1016/j.dcan.2021.10.007.

[3] R. Fontes and C. Rothenberg, Wireless Network Emulation with Mininet-WiFi, 1st ed. Campinas, Brazil: 2019.

[4] Veins, "Veins Documentation," [Online]. Available: https://veins.car2x.org/documentation/. [Accessed: 17-Dec-2024].

[5] "Microscopic Traffic Simulation using SUMO"; Pablo Alvarez Lopez, Michael Behrisch, Laura Bieker-Walz, Jakob Erdmann, Yun-Pang Flötteröd, Robert Hilbrich, Leonhard Lücken, Johannes Rummel, Peter Wagner, and Evamarie Wießner. IEEE Intelligent Transportation Systems Conference (ITSC), 2018.

[6] R. Jagtap, "The Markov decision process," Built In, Aug. 13, 2024. [Online]. Available: https://builtin.com/machine-learning/markov-decision-process#:~:text=Aug%2013%2C%202024-,The%20Markov%20decision%20process%20(MDP)%20is%20a%20mathematical%20framework%20used,reinforcement%20learning%20(RL)%20problems. [Accessed: Dec. 17, 2024].

[7] M. Z. Iskandarani, "Vehicular Communication using Balanced Centralized and Decentralized Cluster Heads," Al-Ahliyya Amman University, Amman, Jordan, Jan. 31, 2022.

[8] Y. Alnagar, "Non-cooperative and Cooperative Caching Schemes for Vehicular Networks," Master's thesis, Dept. Electrical and Computer Engineering, Carleton University, Ottawa, ON, Canada, 2020.